UFPI - CCN - DC

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SISTEMAS EMBARCADOS

Prof. Dr. Antonio Helson Mineiro Soares

Relatório Técnico

Tutorial de uso: NodeMCU ESP8266 ESP-12

CLÁUDIO MÁRCIO DE OLIVEIRA LEAL FILHO

LUCAS HERLON DOS SANTOS MOREIRA CUNHA

Teresina

2024

- Introdução

O presente trabalho visa detalhar as características e explicar o funcionamento da placa NodeMCU ESP-12, que contém o microcontrolador ESP-8266 da marca Espressif. Esta placa tem amplo uso em IoT (internet das coisas) e eletrônica embarcada, podendo ser utilizada para projetos de automação, monitoramento e robótica. Na Tabela 1, estão listados os itens que compõem o hardware da placa e suas respectivas descrições. Nela podemos ver que a placa possui conexão wi-fi, conexão micro-usb, entradas digitais e uma entrada analógica.

Tabela 1 - Descrição do Hardware

| Conversor Serial | CI | CP2102 |
| --- | --- | --- |
|  | Conexão | Micro-USB |
| Regulador de Tensão | Tensão de Entrada | 3,3V AMS1117 |
|  | Conector Externo | 5,0V |
| Microcontrolador | Nome | ESP12 |
|  | Arquitetura | Tensilica Xtensa LX106 |
|  | Core | Dual-core de 32 bits |
|  | Clock | 240Mhz |
|  | Tensão de Operação | 3,3 VDC |
|  | Memória Flash | 4 MB |
|  | Memória SRAM | 520 KB |
|  | Memória EEPROM | 448 KB |
|  | Qt Portas Digitais | 11 |
|  | Qt Portas Analógicas | 1 |
|  | Qt Portas PWM | 11 |
|  | Qt Portas Interrupção | 10 |
|  | Led Builtin | D4/GPIO2 |
|  | Interfaces de Comunicação | UART/SPI/I2C |
|  | DAC/ADC | 1 |
|  | Wireless | 16 |

- Descrição da Placa

A placa ESP12 possuiu 11 entradas digitais, que vão da GPIO0 à GPIO16 (nem todos os pinos estão disponíveis) e uma entrada analógica (A0). É importante notar que o número da GPIO não corresponde necessariamente com o número exibido na placa (silk da placa) como mostrado na Figura 01, podemos ver por exemplo que a GPIO0 corresponde ao silk d3. Além disso, a placa apresenta entradas de alimentação como 3v3, GND e EN. Na Tabela 2 vemos a descrição mais detalhada do pinout do ESP12.

Figura 01 - Placa Pinout

Tabela 2 - Descrição das GPIO (Silk da placa)

| Funcionalidades | GPIO |
| --- | --- |
| PWM | 1-16 |
| DAC/ADC | ADC0 |
| Interrupção | RST |
| UART | 1, 3 |
| I2C | 4, 5 |
| SPI | 12-15 |

- Como programar

Foi utilizada a Arduino IDE. Configuramos ela com os seguintes links:

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

Após isso, colocamos a Board como “Generic 8266 Module”, indo em Tools -> Boards Manager e selecionando ela.

A linguagem utilizada nos códigos do presente trabalho foi o C++.

3.1 - Exemplo de blink de led on board

O “Blink” é o equivalente do “Hello World” dos Sistemas Embarcados, e corresponde ao fato de fazer com que um LED, seja onboard ou separado, piscar. Nesse exemplo, realizamos o Blink no ESP12.

Código 1 - Exemplo de blink

- void setup() { - //código do setup - pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); - } - void loop() { - //código do loop - digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); //faz o LED_BUILTIN receber 5v - delay(1000); // sleep - digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); //faz o LED_BUILTIN receber 0v - delay(1000); // sleep - }

3.2 - Exemplo de blink de led on board sem Delay

Dessa vez, utilizaremos um código um pouco diferente, que simulará o uso do comando delay() através de um mecanismo que mede o tempo no relógio do ESP12, com uma grande diferença, pois o ESP12 não ficará imune a sensibilidade do ambiente enquanto ele encontra-se neste modo.

De acordo com o que foi dito em sala, temos dois relógios diferentes, um para o LED vermelho e um para o LED amarelo. Eles alternam o seu estado atual cada vez que seu timer chega.

Na implementação técnica realizada em sala de aula, o Led amarelo corresponde à entrada D3 (e por isso possui valor GPIO0, segundo o Pinout) e o Led vermelho corresponde à entrada D2 (valor GPIO4).

- #define LEDV 4 - #define LEDA 0 - //inicializei as variáveis aqui pra que elas possam ser acessadas nas funções, - //entretanto elas possuem valor nulo - //no C++, valor nulo é acessível? (isto é, o valor começa como 0, no caso do Int) - //ou é considerado nulo e dá erro de null pointer? - //teste feito: nenhum dos dois. a variável possui valor não determinístico. - int piscaA; //variável responsável por dizer se atualmente, no ciclo de blink, - //está em HIGH ou LOW - int piscaV; - int tempoAnteriorV;//tempo da ultima mudança de borda - int tempoAnteriorA; - int duracaoBlinkA; - int duracaoBlinkV; - void setup() { - pinMode(LEDA, OUTPUT); - pinMode(LEDV, OUTPUT); - piscaV = LOW;//começa-se apagado - piscaA = LOW; - tempoAnteriorA = 0; - tempoAnteriorV = 0; - duracaoBlinkA = 500; - duracaoBlinkV = 800; - } - void loop() { - int tempoAtual = millis(); - if(tempoAtual - tempoAnteriorA >= duracaoBlinkA){ - //se o tempo entre a última mudança de borda for maior que a duração - //do blink, é hora de mudar novamente - tempoAnteriorA = tempoAtual; - revert(LEDA); - } - if(tempoAtual - tempoAnteriorV >= duracaoBlinkV){ - //se o tempo entre a última mudança de borda for maior que a duração - //do blink, é hora de mudar novamente - tempoAnteriorV = tempoAtual; - revert(LEDV); - } - } - void revert(int WTR){//essa função faz um digitalWrite de valor contrário - //aquele atualmente presente naquele pino. - if(WTR == 4){//vermelho - //WTR -> which to revert, nesse caso o 4 - if(piscaV == LOW){ - piscaV = HIGH; - }else{ - piscaV = LOW; - } - digitalWrite(WTR, piscaV); - } - else{ - if(piscaA == LOW){ - piscaA = HIGH; - }else{ - piscaA = LOW; - } - digitalWrite(WTR, piscaA); - } - }

4. Entrada/saída

Nesta seção mostramos como ocorrem as operações de entrada e saída no ESP12 considerando que estas podem ocorrer de modo digital, analógico e serial. Aqui iremos acender um LED recebendo o comando de um botão pela entrada digital, acenderemos outro LED lendo o sinal de um potenciômetro pela entrada analógica e convertendo-a em sinal digital e utilizaremos também o monitor serial para acender o segundo LED.

4.1 Digital (sem delay com debounce)

Para acender o LED1 sem delay com debounce, implementamos um sistema que   apenas altera o estado do LED1 se uma certa quantia de tempo tiver passado com o botão sendo pressionado. Isso faz com que o bounce seja evitado.

4.2 Analogica/PWM

A entrada analógica do ESP12 se encontra na porta A0. Chamamos ela no código de potenciometroPIN, e ligamos ela com o pino central do potenciômetro. Aos pinos laterais do potenciômetro ligamos o ground do ESP12 e o pino 3.3v. Fazemos então a leitura da entrada do potenciômetro por meio da função analogRead() e, uma vez de posse desse valor, passamos ele para o pino do LED2 (conectado a um pino PWM)  por meio da função analogWrite().

4.3 Serial

O programa se comunica numa frequência de 9600 baud (data rate in bits per second), configurada na função setup(). Isso faz com que possamos utilizar entrada e saída. Caso a placa receba “ON” ou “OFF” no Serial Monitor, ela irá colocar esse valor no pino LED1. Caso o pino LED1 esteja no modo ON (isto é, o último comando digitado foi ON e não houve nenhum comando OFF após isso), apertar o botão não desligará o pino. Além disso, caso a placa receba um número em vez dessas duas palavras, ela irá passar esse valor para o LED2.

4.4 Exemplo de entradas e saídas

Nesse exemplo, executamos tudo o que foi pedido nas outras seções ao mesmo tempo.

Código 2 - Exemplo da seção 4

- #define LEDOB 2      //onboard, porta D4

- #define LED1 15      //VERMELHO, porta D8

- #define LED2 0 //AMARELO, porta D3

- #define BOTAO 5

- #define duracaoBlinkV 800

- #define delayDebounce 50

- #define potenciometroPIN A0

- #define debug false

- const int TAMANHO_FILTRO = 10;  // Tamanho do buffer para a média móvel

- int bufferFiltro[TAMANHO_FILTRO] = {0};  // Buffer circular para as leituras

- int indiceFiltro = 0;                    // Índice atual no buffer

- int somaFiltro = 0;                      // Soma acumulada do buffer

- int ultimoEstadoBOTAO = LOW;

- int tempoDsdUltimoEstado = 0;

- int estadoBotao;

- int LedBotao = HIGH;

- int tempoAnteriorV = 0;

- int mudanca = LOW; // flag que indica que ocorreu mudança significativa no estado do potenciômetro

- int menuativado = true;

- // Novas variáveis para controle do LED

- int valorSerialLED = -1;  //armazena o último valor recebido via serial (-1 indica que nenhum valor foi recebido)

- int ultimoValorPot = 0;   //armazena o último valor do potenciômetro

- const int LIMIAR_MUDANCA = 20;  //diferença mínima no potenciômetro para sobrescrever o valor serial

- void setup() {

- Serial.begin(9600);

- pinMode(LED1, OUTPUT);

- pinMode(LEDV, OUTPUT);

- pinMode(LED2, OUTPUT);

- pinMode(BOTAO, OUTPUT);

- digitalWrite(LED1, HIGH);

- }

- void loop() {

- // BOTÃO ACENDE O LED AMARELO

- int leitura = digitalRead(BOTAO);

- if (leitura != ultimoEstadoBOTAO) {

- tempoDsdUltimoEstado = millis();

- }

- if ((millis() - tempoDsdUltimoEstado) > delayDebounce) {

- if (leitura != estadoBotao) {

- estadoBotao = leitura;

- }

- if (estadoBotao == HIGH) {

- LedBotao = !LedBotao;

- }

- }

- digitalWrite(BOTAO, LedBotao);

- ultimoEstadoBOTAO = leitura;

- // BLINK ONBOARD

- int tempoAtual = millis();

- if (tempoAtual - tempoAnteriorV >= duracaoBlinkV) {

- tempoAnteriorV = tempoAtual;

- revert(LEDV);

- mudanca = HIGH;

- }

- //LEITURA DO POTENCIÔMETRO COM FILTRO DE MÉDIA MÓVEL

- int leituraPot = analogRead(potenciometroPIN);

- //atualiza o buffer do filtro de média móvel

- somaFiltro -= bufferFiltro[indiceFiltro];  //subtrai o valor mais antigo

- bufferFiltro[indiceFiltro] = leituraPot;   //adiciona a nova leitura

- somaFiltro += leituraPot;                  //atualiza a soma

- indiceFiltro = (indiceFiltro + 1) % TAMANHO_FILTRO;  //avança no buffer circular

- // Calcula o valor médio filtrado

- int valorFiltrado = somaFiltro / TAMANHO_FILTRO;

- int valorPWM = map(valorFiltrado, 0, 1023, 0, 255);

- // Verifica se houve mudança significativa no potenciômetro

- if (abs(valorPWM - ultimoValorPot) > LIMIAR_MUDANCA) {

- valorSerialLED = -1;  // Reset do valor serial

- analogWrite(LED2, valorPWM);

- mudanca = HIGH;

- ultimoValorPot = valorPWM;

- }

- int input = -1;

- int number = -1;

- // LOOP DE ENTRADA NÚMERO

- if (Serial.available() > 0) {

- String leitura = Serial.readStringUntil('\n');

- if (leitura == "ON") {

- input = 0;

- } else if (leitura == "OFF") {

- input = 1;

- } else if(leitura == "MENUON"){

- input = 2;

- } else if(leitura == "MENUOFF"){

- input = 3;

- } else if (leitura.toInt() >= 0 && leitura.toInt() <= 255) {

- input = 4;

- number = leitura.toInt();

- } else {

- input = -2;

- }

- }

- switch(input){

- case 0:

- if(debug) Serial.println("Usuário escreveu ON.");

- digitalWrite(LED1, HIGH);

- if(debug) Serial.println("LED1 ajustado para HIGH.");

- break;

- case 1:

- if(debug) Serial.println("Usuário escreveu OFF.");

- digitalWrite(LED1, LOW);

- if (debug) Serial.println("LED1 ajustado para LOW.");

- break;

- case 2:

- menuativado = true;

- break;

- case 3:

- menuativado = false;

- break;

- case 4:

- if (debug) Serial.print("Serial: ");

- valorSerialLED = number;  // Armazena o valor recebido via serial

- analogWrite(LED2, valorSerialLED);

- if (debug) Serial.println("LED2 ajustado para " + String(valorSerialLED));

- break;

- case -1:

- break;

- default:

- Serial.println("Comando inválido!");

- break;

- }

- // Se tiver um valor serial definido e não houver mudança significativa no potenciômetro,

- // mantém o LED no valor definido via serial

- if (valorSerialLED != -1) {

- analogWrite(LED2, valorSerialLED);

- }

- if(menuativado) menu();

- delay(42);

- }

- void revert(int WTR) {

- int estadoatual = digitalRead(WTR);

- if (estadoatual == HIGH) {

- digitalWrite(WTR, LOW);

- } else {

- digitalWrite(WTR, HIGH);

- }

- }

- void menu() {

- if (mudanca) {

- for(int i = 0; i < 5; i++){

- Serial.println("\n\n\n\n");

- }

- Serial.println("Sinal do LED on-board: " + String(digitalRead(LEDV)));

- Serial.println("Sinal do LED1: " + String(digitalRead(LED1)));

- Serial.println("Sinal do LED2: " + String(analogRead(LED2)));

- Serial.println("Status do botão: " + String(digitalRead(digitalRead(BOTAO))));

- debug ? Serial.println("Informações debug ativadas") : Serial.println("Informações debug desativadas");

- }

- mudanca = LOW;

- }

- Potenciômetro, ligado à A0 por (13), a Ground por (7) e a 3V por (8).

- LED1 (vermelho)

- LED2 (amarelo)

- Botão

- Resistor entre Botão e Ground.

- Resistor entre LED e Ground.

- Múltiplos fios Ground.

- Múltiplos fios 3V.

- LEDOB (on-board), correspondente à GPIO2.

- Cabo unindo LED1 (2) à porta D8, que possui valor GPIO15.

- Cabo unindo o botão (4) à porta D1, que possui valor GPIO5.

- Cabo unindo a porta D3, com valor GPIO0, ao resistor (6) que está ligado ao botão LED2 (3).

- Cabo que une A0 ao potenciômetro (1).

- Comunicação Serial

Tipos de comunicação serial: CAN, RS232, …

5.1 UART

<código fonte comentado e numerado>

5.2 SPI

<código fonte comentado e numerado>

5.3 I2C

<código fonte comentado e numerado>

- Wireless

Nativo ou por módulo, descrever um ou outro

6.1 Bluetooth<com foto da placa>

<código fonte comentado e numerado>

6.2 Wi-fi Local web service <com foto da placa>

<código fonte comentado e numerado>

6.3 Wi-fi Global usando Blynk<prints>

<código fonte comentado e numerado>

- Considerações finais

Baseado nos exemplos a placa tem seu uso mais voltado para: uso geral; uso em IoT; num serve pra nada? ….

- Referências bibliográficas